# Sensor de Monitoramento de Quedas com ESP32 e MQTT

Este repositório contém a documentação completa do projeto "Sensor de Monitoramento de Quedas", desenvolvido como um protótipo de Internet das Coisas (IoT) para fins acadêmicos.

### i) Breve descrição do funcionamento e uso para quem quiser reproduzir

#### Funcionamento do Projeto

O sistema simula um dispositivo vestível que monitora os movimentos de um usuário para detectar quedas. A lógica de funcionamento é a seguinte:

- Leitura de Dados: O microcontrolador ESP32 lê continuamente os dados de aceleração e velocidade angular do sensor de medição inercial (IMU) MPU6050.

- Análise de Movimento: O firmware calcula a magnitude vetorial dos dados do sensor e compara esses valores com limiares pré-definidos.

- Deteção de Queda: Se a aceleração ou a velocidade angular excederem os limiares, o sistema interpreta o evento como uma queda.

- Alerta Local: Imediatamente após a deteção, o sistema aciona alertas locais: um LED vermelho acende e um buzzer emite um alarme sonoro. Em estado normal, um LED verde permanece aceso.

- Alerta Remoto: Simultaneamente, o ESP32 se conecta a uma rede Wi-Fi e publica uma mensagem ("1") em um tópico MQTT na plataforma Adafruit IO, notificando o evento de queda para monitoramento remoto. Em estado normal, ele publica a mensagem ("0").

Este projeto foi desenvolvido e validado inteiramente em um ambiente de simulação online (Wokwi) e não requer hardware físico para ser executado.

#### Como Reproduzir

Para testar o projeto, siga estes passos:

- Acesse a Simulação: Abra o projeto no simulador Wokwi através do link abaixo:

  - Link do Projeto: ``

- Configure suas Credenciais: No arquivo de código (sensor_de_quedas.ino), você precisará substituir os placeholders com suas próprias informações:

  - WLAN_SSID: O nome da sua rede Wi-Fi.

  - WLAN_PASS: A senha da sua rede Wi-Fi.

  - AIO_USERNAME: Seu nome de usuário da Adafruit IO.

  - AIO_KEY: Sua chave de acesso da Adafruit IO.

- Execute a Simulação: Inicie a simulação no Wokwi. Você poderá interagir com o sensor MPU6050 virtual para simular uma queda e observar os alertas e a comunicação MQTT em tempo real.

### ii) O software desenvolvido e a documentação de código

O software foi desenvolvido em C++ utilizando o framework Arduino. O código-fonte está totalmente comentado para explicar cada seção e sua funcionalidade.

C++

// Inclusão das Bibliotecas Essenciais

#include <WiFi.h>             // Para conectividade Wi-Fi

#include <Adafruit_MPU6050.h>   // Para o sensor MPU6050

#include <Adafruit_Sensor.h>    // Biblioteca base para sensores Adafruit

#include <Wire.h>               // Para comunicação I2C

#include "Adafruit_MQTT.h"       // Biblioteca base para MQTT

#include "Adafruit_MQTT_Client.h"// Cliente MQTT para Adafruit IO

// --- Configurações de Rede Wi-Fi ---

// Substitua com os dados da sua rede

#define WLAN_SSID       "NOME_DA_SUA_REDE_WIFI"

#define WLAN_PASS       "SENHA_DA_SUA_REDE_WIFI"

// --- Configurações da Plataforma Adafruit IO ---

// Substitua com suas credenciais da Adafruit IO

#define AIO_SERVER      "io.adafruit.com"

#define AIO_SERVERPORT  1883

#define AIO_USERNAME    "SEU_USUARIO_ADAFRUIT"

#define AIO_KEY         "SUA_CHAVE_ADAFRUIT_IO"

// --- Definição dos Pinos dos Atuadores ---

const int PINO_LED_VERDE = 25;      // LED de status normal

const int PINO_LED_VERMELHO = 26;   // LED de alerta de queda

const int PINO_BUZZER = 27;         // Alarme sonoro

// --- Limiares de Deteção de Queda ---

const float LIMIAR_ACELERACAO = 0.7; // em g

const float LIMIAR_GIROSCOPIO = 120.0; // em graus/s

// --- Instância dos Objetos e Variáveis Globais ---

Adafruit_MPU6050 mpu;

WiFiClient client;

Adafruit_MQTT_Client mqtt(&client, AIO_SERVER, AIO_SERVERPORT, AIO_USERNAME, AIO_KEY);

Adafruit_MQTT_Publish feedQueda = Adafruit_MQTT_Publish(&mqtt, AIO_USERNAME "/feeds/queda");

bool quedaDetectada = false; // Flag para controlar o estado de queda

// --- Função de Conexão Wi-Fi ---

void conectaWiFi() {

Serial.print("Conectando ao Wi-Fi...");

WiFi.begin(WLAN_SSID, WLAN_PASS);

while (WiFi.status()!= WL_CONNECTED) {

delay(500);

Serial.print(".");

}

Serial.println(" Conectado!");

}

// --- Função de Conexão MQTT ---

void conectaMQTT() {

int8_t ret;

if (mqtt.connected()) {

return; // Se já estiver conectado, não faz nada

}

Serial.print("Conectando ao Broker MQTT...");

uint8_t retries = 3;

while ((ret = mqtt.connect())!= 0) { // Tenta conectar

Serial.println(mqtt.connectErrorString(ret));

Serial.println("Tentando novamente em 5 segundos...");

mqtt.disconnect();

delay(5000);

retries--;

if (retries == 0) {

while (1); // Bloqueia se não conseguir conectar após 3 tentativas

}

}

Serial.println(" Conectado ao MQTT!");

}

// --- Configuração Inicial (Executa uma vez) ---

void setup() {

Serial.begin(115200);

// Inicializa os pinos dos atuadores como saída

pinMode(PINO_LED_VERDE, OUTPUT);

pinMode(PINO_LED_VERMELHO, OUTPUT);

pinMode(PINO_BUZZER, OUTPUT);

// Inicializa o sensor MPU6050

if (!mpu.begin()) {

Serial.println("Falha ao encontrar o MPU6050. Verifique a conexão.");

while (1);

}

Serial.println("MPU6050 encontrado!");

// Conecta ao Wi-Fi

conectaWiFi();

}

// --- Loop Principal (Executa continuamente) ---

void loop() {

// Garante que a conexão MQTT está ativa a cada ciclo

conectaMQTT();

// Mantém a conexão MQTT viva e processa pacotes

mqtt.processPackets(10000);

if(!mqtt.ping()) {

mqtt.disconnect();

}

// Lê os dados do sensor

sensors_event_t a, g, temp;

mpu.getEvent(&a, &g, &temp);

// Calcula a magnitude dos vetores de aceleração e giroscópio

float moduloA = sqrt(pow(a.acceleration.x, 2) + pow(a.acceleration.y, 2) + pow(a.acceleration.z, 2));

float moduloG = sqrt(pow(g.gyro.x, 2) + pow(g.gyro.y, 2) + pow(g.gyro.z, 2));

// Lógica de deteção de queda baseada nos limiares

if (moduloA > LIMIAR_ACELERACAO |

| moduloG > LIMIAR_GIROSCOPIO) {

quedaDetectada = true;

} else {

quedaDetectada = false;

}

// Atua com base na deteção

if (quedaDetectada) {

// Estado de Queda: aciona alertas locais e envia "1" via MQTT

digitalWrite(PINO_LED_VERDE, LOW);

digitalWrite(PINO_LED_VERMELHO, HIGH);

tone(PINO_BUZZER, 4000);

Serial.println("Queda Detectada! Enviando '1' para o Adafruit IO.");

feedQueda.publish(1);

} else {

// Estado Normal: desliga alertas e envia "0" via MQTT

digitalWrite(PINO_LED_VERDE, HIGH);

digitalWrite(PINO_LED_VERMELHO, LOW);

noTone(PINO_BUZZER);

Serial.println("Estado Normal. Enviando '0' para o Adafruit IO.");

feedQueda.publish(0);

}

// Aguarda 2 segundos antes da próxima leitura

delay(2000);

}

### iii) A descrição do hardware utilizado

Todo o hardware utilizado neste projeto é virtual, simulado na plataforma Wokwi.

- Plataforma de Desenvolvimento (Microcontrolador):

  - ESP32: Atua como o cérebro do projeto. É responsável por ler os dados do sensor, executar o algoritmo de deteção de quedas, controlar os atuadores e gerenciar a comunicação Wi-Fi e MQTT.

- Sensor:

  - MPU6050: Uma Unidade de Medição Inercial (IMU) de 6 eixos que combina um acelerômetro e um giroscópio. Fornece os dados de movimento essenciais para a deteção de quedas.

- Atuadores (Dispositivos de Saída):

  - LED Verde (5mm): Indica que o sistema está operando em estado normal e nenhuma queda foi detectada.

  - LED Vermelho (5mm): Funciona como um alerta visual imediato, acendendo quando uma queda é detectada.

  - Buzzer Piezoelétrico: Fornece um alerta sonoro de emergência quando uma queda é detectada, complementando o alerta visual.

### iv) A documentação das interfaces, protocolos e módulos de comunicação

- Interface Sensor-Microcontrolador:

  - Protocolo I²C (Inter-Integrated Circuit): É utilizado para a comunicação entre o ESP32 e o sensor MPU6050. O ESP32 atua como mestre e o MPU6050 como escravo. Os pinos utilizados na simulação são:

    - GPIO21 (ESP32) -> SDA (MPU6050)

    - GPIO22 (ESP32) -> SCL (MPU6050)

- Módulo de Comunicação:

  - Wi-Fi Integrado do ESP32: O próprio ESP32 possui um módulo de comunicação Wi-Fi 2.4 GHz (802.11 b/g/n) que é utilizado para conectar o dispositivo à internet.

- Protocolo de Comunicação via Internet:

  - MQTT (Message Queuing Telemetry Transport): Este é o protocolo principal para a comunicação com a nuvem. Ele opera sobre TCP/IP e segue um modelo de publicação/assinatura.

    - Broker: A plataforma Adafruit IO atua como o broker MQTT, recebendo e distribuindo as mensagens.

    - Cliente (Publisher): O ESP32 atua como um cliente que publica mensagens no broker.

    - Tópico: As mensagens são publicadas em um tópico específico no formato seu_usuario/feeds/nome_do_feed (neste caso, .../feeds/queda).

    - Mensagens: O sistema envia mensagens simples ("0" para normal, "1" para queda) para minimizar o uso de banda.

### v) Comunicação/controle via internet (TCP/IP) e uso do Protocolo MQTT

O projeto atende plenamente a este requisito. A comunicação com a internet é estabelecida pelo módulo Wi-Fi do ESP32, que utiliza a pilha de protocolos TCP/IP para se conectar ao broker MQTT. O protocolo MQTT é então utilizado para a troca de mensagens em tempo real com a plataforma Adafruit IO, permitindo o monitoramento e controle remoto do estado do dispositivo.